GUÍA 24-08-26 Sistemas Embebidos

LA207  ·  lunes 24/08/2026  ·  18:00-19:40  ·  Sesión 3

Unidad 1 · Descripción de circuitos combinacionales

ESTRUCTURA DE UN DISEÑO EN VHDL

entity — la interfaz: nombre del bloque y sus puertos de entrada y salida.

architecture — la implementación: qué hace el bloque por dentro.

La separación es deliberada: la misma entidad puede tener varias arquitecturas —conductual, de flujo de datos, estructural— y se elige cuál sintetizar.

TIPOS DE DATOS QUE IMPORTAN

std_logic — un bit con nueve valores posibles, entre ellos '0', '1', 'Z' de alta impedancia, 'X' de indeterminado y 'U' de no inicializado.

std_logic_vector — un bus de bits.

Los valores 'X' y 'U' en la simulación son información valiosa: señalan que algo no se conectó o no se inicializó.

LOS TRES ESTILOS DE DESCRIPCIÓN

Flujo de datos — asignaciones concurrentes con operadores lógicos: y <= a and b;

Conductual — procesos que describen el comportamiento.

Estructural — instanciación e interconexión de componentes; es el netlist escrito a mano.

ASIGNACIONES CONCURRENTES

Todas las asignaciones fuera de un proceso ocurren simultáneamente. El orden en que se escriben no importa en absoluto: describen conexiones, no pasos.

with sel select — un multiplexor descrito por selección.

when else — asignación condicional con prioridad.

La diferencia sintetiza distinto: with-select produce un multiplexor plano; when-else produce una cadena de multiplexores con prioridad. Elegir mal cuesta niveles de lógica y por tanto retardo.

CIRCUITOS COMBINACIONALES TÍPICOS

Multiplexor y demultiplexor.

Decodificador y codificador con prioridad.

Comparador.

Unidad lógica de operaciones bit a bit.

EL ERROR CLÁSICO

Describir un combinacional dentro de un proceso y olvidar alguna señal en la lista de sensibilidad. La simulación se comporta distinto a la síntesis, y aparece un latch que nadie pidió. Se corrige con la lista completa o con process(all).

TAREA

Describir un multiplexor 4 a 1 en los tres estilos y comparar los recursos que reporta Quartus para cada uno.