GUÍA 14-09-26 Sistemas Embebidos

LA207  ·  lunes 14/09/2026  ·  18:00-19:40  ·  Sesión 6

Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples

POR QUÉ EXISTEN

Entre un circuito integrado de función fija y un ASIC de diseño completo hay un espacio enorme. Los dispositivos programables lo ocupan: hardware genérico que se configura para una función específica.

LA EVOLUCIÓN

PROM — decodificador completo más matriz OR programable. Implementa cualquier función pero crece exponencialmente con las entradas.

PAL — matriz AND programable y matriz OR fija. Más eficiente para funciones con pocos términos producto.

PLA — ambas matrices programables. Más flexible, más lenta y más cara.

GAL — como la PAL pero reprogramable eléctricamente, con macroceldas de salida configurables.

LA MACROCELDA

Es lo que convierte a un PLD en algo útil: agrega un flip-flop opcional a la salida, un multiplexor para elegir entre salida registrada o combinacional, y un buffer de tres estados con realimentación. Con eso el dispositivo puede implementar lógica secuencial, no solo combinacional.

SUMA DE PRODUCTOS

La arquitectura impone la forma de la función: todo se implementa como suma de productos. Por eso importa minimizar con mapas de Karnaugh o Quine-McCluskey antes de mapear a un PLD: cada término producto consume una fila de la matriz, que es un recurso contado.

LIMITACIONES

Número fijo y pequeño de términos producto por salida.

Poca capacidad total: decenas o cientos de compuertas equivalentes.

Sin recursos dedicados de memoria ni de aritmética.

DÓNDE SIGUEN USÁNDOSE

En lógica de pegamento: decodificación de direcciones, adaptación de niveles, secuencias de encendido. Son baratos, rápidos y no volátiles, y para eso siguen siendo la opción correcta.

TAREA

Minimizar tres funciones booleanas y determinar cuántos términos producto requiere cada una; leer Mano capítulo 7.