NOTAS 13-08-26 Arquitecturas Computacionales

HU413  ·  jueves 13/08/2026  ·  16:00-17:40

Qué es arquitectura de computadoras

ISA: lo que ve el programador (instrucciones, registros, direccionamiento). Contrato hardware-software.

Microarquitectura: cómo se implementa (segmentación, cachés, unidades funcionales).

Realización: la implementación física.

Dos procesadores pueden compartir ISA y tener microarquitectura distinta. Por eso corre software viejo.

Niveles de abstracción

Transistores → compuertas → bloques → microarquitectura → ISA → SO → aplicaciones.

Objetivos

Comparar arquitecturas clásicas y modernas, diseñar y simular componentes, evaluar rendimiento, usar HDL.

La ecuación del rendimiento

Tiempo = nº instrucciones × ciclos por instrucción × tiempo de ciclo.

Toda mejora ataca uno de los tres factores y casi siempre empeora otro. Esto va a regir todo el curso.

Herramientas

Nand2Tetris, Tinkercad, EDA Playground. Canales: CrashCourse CS y Ben Eater.

Logística

Jueves 16:00-17:40 HU413, laboratorio viernes LA116. Asesorías viernes 15-16.

Tareas 15%, 3 exámenes 30%, 6 prácticas 30%, proyecto 25%.

Parciales: 10 sep, 8 oct, 5 nov. Proyecto: 23 al 27 de noviembre.

TAREA PROPIA

1.- Empezar nand2tetris por mi cuenta, aunque sea los primeros capítulos

2.- Ver la serie de Ben Eater de construir una computadora desde cero

3.- Investigar por qué RISC-V es abierto y qué implica eso