GUÍA 28-08-26 Laboratorio de Arquitecturas Computacionales

LA116  ·  viernes 28/08/2026  ·  16:00-17:40  ·  Sesión 3

Práctica 1 · Bloques combinacionales en Verilog

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Descripción en Verilog e implementación en FPGA de bloques combinacionales y secuenciales básicos. Hoy la parte combinacional.

BLOQUES A CONSTRUIR

Compuertas básicas y funciones booleanas.

Multiplexor 2 a 1, 4 a 1 y 8 a 1, parametrizado en ancho.

Decodificador 3 a 8 con habilitación.

Codificador con prioridad.

Comparador de magnitud.

PARAMETRIZAR DESDE EL PRINCIPIO

Escribir el multiplexor con parameter WIDTH = 32 en vez de fijarlo en 8. En las prácticas siguientes se van a necesitar los mismos bloques con anchos distintos, y reescribirlos cada vez es tiempo perdido.

module mux2 #(parameter WIDTH = 32) (input [WIDTH-1:0] a, b, input sel, output [WIDTH-1:0] y);

LOS ESTILOS

assign y = sel ? b : a;  — el operador ternario es la forma idiomática del multiplexor en Verilog.

always @(*) con case — conviene cuando hay muchas opciones.

EL DEFAULT OBLIGATORIO

Todo case en un bloque combinacional necesita default, y todo if necesita else. Sin ellos se infiere un latch, la síntesis genera algo distinto de lo simulado, y el error aparece semanas después.

VERIFICACIÓN

Con cuatro entradas hay dieciséis combinaciones: la prueba puede ser exhaustiva. Escribir el testbench con un ciclo for que las recorra todas y compare contra el valor esperado con $display.

IMPLEMENTACIÓN

Asignar entradas a interruptores y salidas a LED según el manual de la tarjeta, programar y verificar físicamente cada combinación.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

La parte secuencial y la entrega de la Práctica 1.