GUÍA 25-09-26 Laboratorio de Arquitecturas Computacionales

LA116  ·  viernes 25/09/2026  ·  16:00-17:40  ·  Sesión 7

Práctica 3 · ALU para procesador RISC-V de 32 bits

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Descripción en Verilog y simulación de una Unidad Lógica-Aritmética para un procesador RISC-V de 32 bits.

EL REPERTORIO BASE RV32I

32 registros de 32 bits, con x0 cableado a cero.

Instrucciones de 32 bits de longitud fija.

Arquitectura de carga y almacenamiento.

Formatos R, I, S, B, U y J.

OPERACIONES QUE DEBE SOPORTAR LA ALU

ADD y SUB.

AND, OR, XOR.

SLL, SRL y SRA — desplazamientos lógico izquierdo, lógico derecho y aritmético derecho.

SLT y SLTU — comparación con signo y sin signo.

LA DIFERENCIA ENTRE SRL Y SRA

SRL rellena con ceros; SRA replica el bit de signo. En Verilog el operador >> es lógico y >>> es aritmético, pero >>> solo funciona si el operando está declarado signed. Es una trampa habitual: si el dato es un reg sin signo, >>> se comporta como >>.

SLT Y SLTU

SLT compara con signo y SLTU sin signo. Con los mismos bits el resultado difiere: 0xFFFFFFFF es −1 con signo y 4 294 967 295 sin signo. Hay que declarar explícitamente $signed() donde corresponda.

EL DESPLAZADOR DE BARRIL

Desplazar hasta 31 posiciones en un ciclo requiere cinco capas de multiplexores, una por bit del conteo. En Verilog basta escribir el operador y la herramienta lo infiere, pero conviene entender qué hardware se está pidiendo: no es gratis.

CODIFICACIÓN DEL CONTROL DE LA ALU

Definir un código de operación de cuatro bits y documentar la tabla. Ese código lo generará la unidad de control en la Práctica 5, así que conviene fijarlo ahora y no cambiarlo después.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

Simulación exhaustiva y entrega.