GUÍA 18-11-26 Laboratorio de Sistemas Embebidos

CN113  ·  miércoles 18/11/2026  ·  18:00-19:40  ·  Sesión 14

Proyecto final · Desarrollo y asesoría

OBJETIVO DE LA SESIÓN

Avanzar el proyecto con asesoría directa. Cada equipo trabaja y el profesor revisa avances individualmente.

ESTRUCTURA RECOMENDADA DEL PROYECTO

1. Planteamiento del problema y justificación de por qué requiere un sistema digital.

2. Especificación funcional: entradas, salidas y comportamiento.

3. Diagrama de bloques del sistema completo.

4. Descripción de cada bloque en HDL.

5. Testbench por bloque y testbench de integración.

6. Implementación en FPGA y verificación física.

7. Mediciones: recursos, frecuencia máxima, latencia.

8. Conclusiones y trabajo futuro.

ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN

Verificar cada bloque por separado antes de conectarlo. Integrar todo de una vez y depurar el conjunto es el camino más lento posible: cuando falla, no hay forma de saber cuál de los seis bloques tiene el error.

QUÉ REUTILIZAR DE LAS PRÁCTICAS

Filtrado de rebotes y sincronizador de dos etapas, de la Práctica 1.

Aritmética y decodificador de display, de las Prácticas 2 y 3.

La máquina de estados de control, de la Práctica 4.

El procesamiento numérico, de la Práctica 5.

PROBLEMAS FRECUENTES EN ESTA ETAPA

Restricciones de tiempo no cumplidas: revisar el camino crítico en el reporte de Quartus y segmentarlo.

Cruce de dominios de reloj sin sincronizador.

Falta de pines en la tarjeta: revisar antes de terminar el diseño, no después.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

Proyecto terminado, funcionando en hardware, con el reporte escrito. Es la última sesión del semestre.