CLAVE — Arquitecturas 1er parcial

HU413 · Arquitecturas Computacionales · jueves, 10 de septiembre de 2026

Ábrela SOLO después de resolver el formulario de práctica

CLAVE — Arquitecturas 1er parcial (guía, no única)

A) Arquitectura = interfaz lógica + organización que ve el programador/sistema. ISA = conjunto de instrucciones, registros, modos. Microarquitectura = implementación interna (pipeline, caches…).

B) RISC: muchas instr. simples, ~1 ciclo, load/store, ARM/RISC-V/MIPS. CISC: instr. complejas, varios ciclos, acceso a mem. en más ops, x86 clásico.

C/D) SISD=1 flujo instr./datos (PC clásico). SIMD=1 instr. muchos datos (GPU/vector). MISD=raro. MIMD=muchos instr. y datos (multicore/cluster). GPU→SIMD/MIMD híbrido; cluster→MIMD.

E) Throughput. IF ID EX MEM WB. Hazards: datos, control, estructurales. RISC: instr. regulares, load/store → etapas más uniformes.